TP1 - OUTILS D'ADMINISTRATIONS BASIQUES POUR L’INTERROGATION D’UNE INFRASTRUCTURE DE RÉSEAU

L’objectif de ce TP est de se familiariser avec des commandes de base en mode utilisateur permettant d’avoir des informations sur une infrastructure Internet

# INTRODUCTION

Nous avons dans le cours rapidement abordé les protocoles qui interviennent dans une infrastructure de réseaux Internet. L'objectif de ce TP est d'aborder quelques commandes qui servent à obtenir un certain nombre d’informations sur les composants, les mécanismes, bases de données et protocoles qui participent au fonctionnement global de l’architecture Internet. Dans cette première partie du TP, il s’agit d’utiliser quelques-unes de ces commandes pour :

- identifier et vérifier l’état de certaines machines qui composent les sous-réseaux de votre établissement (ou d’un réseau conçu pour ce TP) et de quelques autres machines, composants, service externes, etc.

- obtenir, lorsque c’est possible, des informations utiles au fonctionnement de ces sous-réseaux

Vous devez utiliser les commandes appropriées ou afficher les contenus des fichiers qui fournissent les réponses aux questions posées. Voici une liste non exhaustive des commandes utilisables (ifconfig, netstat, nslookup, dig, ping, traceroute, etc.). Pour ces commandes, vous devez respecter la syntaxe précise et fournir les paramètres et les éventuelles options nécessaires. Vous avez deux moyens pour obtenir la syntaxe, les paramètres et les éventuelles options d’une commande :

- le manuel en ligne via la commande man

- l’option –h ou -? qui affiche la liste des paramètres et options d’une commande.

Pour ce sujet TP, on suppose que l’on travaille en environnement Linux, mais sachez que des commandes analogues existent pour les autres systèmes d’exploitation tels que Windows, MacOS, etc.

Attention !!!  Certaines commandes nécessitent de les préfixer par /sbin  ou

/usr/sbin et d’autres peuvent être inhibées dans les salles de TP. Dans ce dernier cas, vous pourrez utiliser des outils de diagnostic en ligne (e.g., http://network- tools.com ). Vous devez à chaque fois indiquer la façon dont vous avez obtenu vos résultats et adapter vos commentaires en conséquences.

# TESTS ET COMPTE-RENDU

Vous fournirez des explications sur ce que vous observerez dans un compte-rendu qui sera fourni à votre enseignant de TP à la fin de la séance. Ces explications devront montrer que vous avez compris le fonctionnement des éléments et protocoles intervenant dans une architecture Internet. Ce compte rendu devra comporter des réponses à chacune des questions suivantes. Vous prendrez soin de donner les commandes utilisées et les résultats obtenus dans le compte-rendu.

Q1 Indiquez le nom complet, l’adresse IP de votre machine le masque de son sous- réseau.

Q2 Donnez les informations sur le(s) protocole(s) de niveau liaison de données utilisé(s) sur votre machine. On donnera également les autres informations que l’on peut déduire de la lecture des résultats fournis par la(les) commande(s) utilisée(s).

Q3 Donnez le plan d’adressage de la salle. Peut-on en déduire le plan d’adressage des autres salles du bâtiment ? Si oui, on indiquera comment, sinon on dira pourquoi.

Q4 Testez si les 5 machines suivantes sont actives et donnez leur nom complet : 148.60.10.15, 148.60.4.3, 148.60.12.7, 148.60.2.200 et 148.60.1.39

Q5 Donnez les numéros de ports associés à ces services : http, ftp, telnet, smtp et ssh . On indiquera les moyens/commandes utilisés pour obtenir ces informations.

Q6 Donnez les principales sessions Internet en cours sur votre machine.

Q7 Donnez la table de routage de votre machine.

Q8 Donnez les serveurs DNS des machines/services suivants : votre station, www.irisa.fr, apachedmz4.irisa.fr, www.google.fr, www.mit.edu, www.tahi.org, www.etsi.org. On donnera également les autres informations que l’on peut déduire de la lecture des résultats obtenus.

Q9 Déterminez le chemin suivi par les paquets pour atteindre les machines/services suivants: votre station, d026m09.istic.univ-rennes1.fr, www.google.fr, www.mit.edu, www.tahi.org, www.etsi.org. Si vous utilisez des outils externes précisez l'origine des paquets émis.

Q10 Produire un récapitulatif court des commandes utilisées dans cette partie avec leur usage principal.